UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE

MECATRÓNICA

Trabajo Extra

Capitulo 9

Ejercicios Impares

Parcial 1

Fundamentos de Circuitos Electrónicos

JUAN PABLO SUNTAXI NAULA

DARWIN OMAR ALULEMA FLORES

Sección 9-1 Ecuaciones simultáneas en el análisis de circuitos

1.- Con el método de sustitución, resuelva el siguiente conjunto de ecuaciones para IR1 e IR2.

100I1+50I2=30 Ec. 1

75I1+90I2=15 Ec. 2

Paso 1. Resuelva para I1 en función de I2 en la ecuación 1.

100I1=30-50I2

I1=3-5I210

Paso 2. Sustituya el valor para I1 en la ecuación 2 y resuelva para I2

75I1+90I2=15

753-5I210+90I2=15

22.5-37.5I2+90I2=15

52.5I2=-7.5

∴ I2=-143 mA

Paso 3. Sustituya el valor para I2 en la ecuación para I1 en el paso 1.

I1=3-5I210→I1=3-5-143×10-310

∴ I1=371 mA

3. Utilizando determinantes, resuelva el siguiente conjunto de ecuaciones para ambas corrientes:

-I1+2I2=4

7I1+3I2=6

Columna 2

Paso 1. Se forma el determinante característico a partir de la matriz de coeficientes de las corrientes desconocidas. La primera columna del determinante se compone de los coeficientes de I1, y la segunda de los coeficientes de I2. El determinante que resulta es

Columna 1

-1273

Paso 2. Se multiplica el primer número de la columna izquierda por el segundo número de la columna derecha.

-1273=-1×3=-3

Paso 3. Se multiplica el segundo número de la columna izquierda por el primer número de la columna derecha.

-1273=7×2=14

Paso 4. Se resta el producto obtenido en el paso 3 del producto obtenido en el paso 2.

-3-14=-17

El valor del determinante característico es -17.

A continuación, se reemplazan los coeficientes de I1 de la primera columna del determinante característico con las constantes de lado derecho de las ecuaciones.

4263

Este determinante I1 se evalúa como sigue:

4263=4×3=12

4263=12-6×2=12-12=0

El valor del determinante I1 es 0.

Ahora se resuelve para I1 dividiendo el determinante I1 entre el determinante característico.

I1=0-17=0 A

Para determinar I2, se forma otro determinante sustituyendo los coeficientes de I2 en la segunda columna del determinante característico por las constantes del lado derecho de las ecuaciones dadas.

-1476

Este determinante I1 se evalúa como sigue:

-1476=-1×6=-6

-1476=-6-7×4=-6-28=-34

El valor del determinante I2 es -34.

Se resuelve para I2 dividiendo el determinante entre el determinante característico previamente encontrado.

I2=-34-17=2 A

5. Evalué cada uno de los determinantes.

(a) 250-2010125-830-16

Paso 1. Se escriben de nuevo las dos primeras columnas inmediatamente a la derecha del determinante.

250-2010125-830-162501012-830

Paso 2. Se identifican los tres grupos diagonales dirigidos hacia abajo, de tres coeficientes cada uno.

250-2010125-830-162501012-830

Paso 3. Se multiplican los números presentes en cada diagonal y se suman los productos.

250-2010125-830-16250104-830

2512-16+05-8+-201030=-4800+0+-6000=-10800

Paso 4. Se repiten los pasos 2 y 3 para los tres grupos diagonales dirigidos hacia arriba, de tres coeficientes cada uno.

250-2010125-830-162501012-830

-812-20+30525+-16100=1920+3750+0=5670

Paso 5. Se resta el resultado del paso 4 al resultado del paso 3 para obtener el valor del determinante característico.

-10800-5670=-16470

Esta diferencia es el valor del determinante característico en este caso -16470.

(b) 1.081.750.5502.12-0.9813.49-1.05

Paso 1. Se escriben de nuevo las dos primeras columnas inmediatamente a la derecha del determinante.

1.081.750.5502.12-0.9813.49-1.051.081.7502.1213.49

Paso 2. Se identifican los tres grupos diagonales dirigidos hacia abajo, de tres coeficientes cada uno.

1.081.750.5502.12-0.9813.49-1.051.081.7502.1213.49

Paso 3. Se multiplican los números presentes en cada diagonal y se suman los productos.

1.081.750.5502.12-0.9813.49-1.051.081.7502.1213.49

1.082.12-1.05+1.75-0,981+0,5503.49=-2.4040+-1.715+0=-4.121

Paso 4. Se repiten los pasos 2 y 3 para los tres grupos diagonales dirigidos hacia arriba, de tres coeficientes cada uno.

1.081.750.5502.12-0.9813.49-1.051.081.7502.1213.49

12.120.55+3.49-0.981.08+-1.0501.75=1.16-3.6938+0=-2.5338

Paso 5. Se resta el resultado del paso 4 al resultado del paso 3 para obtener el valor del determinante característico.

-4.121--2.5338=-1.59

Esta diferencia es el valor del determinante característico en este caso -1.59.

7. Resuelva para I1,I2,I3 en el siguiente conjunto de ecuaciones con determinantes:

2I1-6I2+10I3=9

3I1+7I2-8I3=3

10I1+5I2-12I3=0

Paso 1. Se forma el determinante característico a partir de la matriz de coeficientes de las corrientes desconocidas. La primera columna del determinante se compone de los coeficientes de I1, la segunda de los coeficientes de I2 y la tercera de los coeficientes de I3. El determinante que resulta

2-61037-8105-12=-374

El valor del determinante característico es -374.

Para hallar I1, se forma otro determinante sustituyendo los coeficientes de I1 por las constantes del lado derecho de las ecuaciones en el determinante característico.

9-61037-805-12=-462

El valor de este determinante es -462

A continuación se divide este nuevo determinante para el determinante característico.

I1=9-61037-805-122-61037-8105-12=-462-374

∴ I1=1.23 A

Para hallar I2, se forma otro determinante sustituyendo los coeficientes de I2 por las constantes del lado derecho de las ecuaciones en el determinante característico.

291033-8100-12=-768

El valor de este determinante es -768

A continuación se divide este nuevo determinante para el determinante característico.

I1=291033-8100-122-61037-8105-12=-768-374

∴ I2=2.05 A

Para hallar I3, se forma otro determinante sustituyendo los coeficientes de I3 por las constantes del lado derecho de las ecuaciones en el determinante característico.

2-693731050=-705

El valor de este determinante es -705

A continuación se divide este nuevo determinante para el determinante característico.

I1=2-6937310502-61037-8105-12=-705-374

∴ I3=1.89 A

9. Resuelva las dos ecuaciones simultáneas del problema 1 con su calculadora.

100I1+50I2=30 Ec. 1

75I1+90I2=15 Ec. 2

Para resolver este conjunto de ecuaciones se utilizó la calculadora matrixcalc.org dando como resultados:

I1=371 mA

I2= -143 mA

En la calculadora se ingresó una matriz de 2x3 donde x1 y x2 son los valores de I1 y I2 respectivamente.

Sección 9-2 Método de la corriente en ramas

11. Escriba la ecuación de la corriente de Kirchhoff para la asignación de corriente mostrada en el nodo A en la figura.

La ley de la corriente de Kirchhoff se aplica en el nodo A, con todas las corrientes de las ramas como sigue:

Iin=Iout

Con la gráfica proporcionada podemos obtener la siguiente ecuación.

I1=I2+I3

∴Ec: I1-I2-I3=0

13. Determine la caída de voltaje entre los extremos de cada resistor mostrado en la figura e indique la polaridad real.

-

+

-

+

-

+

Paso 1. Asigne las corrientes de cada rama.

Paso 2. Marque las polaridades de las caídas de voltaje en los resistores de acuerdo con las direcciones de corriente asignadas.

Paso 3. Aplicando la ley del voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo izquierdo se obtiene

R1I1+R2I2-Vs1=0           para el lazo 1

8.2I1+10I2-12=0

Alrededor del lazo derecho se obtiene

R2I2-R3I3-Vs2=0           para el lazo 2

10I2-5.6I3-6=0

Paso 4. Aplicar la ley de la corriente de Kirchhoff en el número mínimo de nodos de modo que todas las corrientes de rama estén incluidas (la suma algebraica de las corrientes que entran o salen a un nodo es igual a cero).

En el nodo A, la ecuación de corriente es

I1-I2-I3=0

Paso 5. Resolver el sistema de ecuaciones.

8.2I1+10I2=12

10I2-5.6I3=6

I1-I2-I3=0

Para resolver este sistema de ecuaciones se utilizó la calculadora matrixcalc.org dando como resultados:

I1=691 mA

I2= 633 mA

I3= 58.7 mA

En la calculadora se ingresó una matriz de 3x4 donde x1,x2 y x3 son los valores de I1,  I2 y I3 respectivamente.

Una vez obtenidas las corrientes de cada rama procedemos a calcular la caída de voltaje en cada rama con la ley de Ohm.

I=VR→V=I∙R

Entonces,

VR1=I1∙R1→VR1=691×10-3∙8.2

∴ VR1=5.66 V

VR2=I2∙R2→VR2=633×10-3∙10

∴ VR2=6.33 V

VR3=I3∙R3→VR3=58.7×10-3∙5.6

∴ VR3=328  mV

15. En la figura, determine el voltaje entre las terminales de la fuente de corriente (puntos A y B).

Paso 1. Asigne las corrientes de cada rama.

Vb

Va

-

+

-

+

-

+

IS

I2

I1

Paso 2. Marque las polaridades de las caídas de voltaje en los resistores de acuerdo con las direcciones de corriente asignadas.

Paso 3. Aplicando la ley del voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo izquierdo se obtiene

R1I1+R2I2-VS=0           para el lazo 1

47I1+100I2-12=O

Alrededor del lazo derecho se tiene,

IS=100 mA

Paso 4. Aplicar la ley de la corriente de Kirchhoff en el número mínimo de nodos de modo que todas las corrientes de rama estén incluidas (la suma algebraica de las corrientes que entran o salen a un nodo es igual a cero).

En el nodo A, la ecuación de corriente es,

I1-I2-IS=0→I1-I2=100×10-3

Paso 5. Resolver el sistema de ecuaciones.

47I1+100I2=12

I1-I2=0.1

Para resolver este sistema de ecuaciones se utilizó la calculadora matrixcalc.org dando como resultados:

I1=149 mA

I2= 49.6 mA

En la calculadora se ingresó una matriz de 2x3 donde x1 y x2  son los valores de I1 y  I2 respectivamente.

Una vez obtenidas las corrientes de cada rama procedemos a calcular la caída de voltaje a y b usando la ley de Ohm.

I=VR→V=I∙R

Entonces,

Va=I2∙R2→Va=49,6×10-3∙100

Va=4.96 V

Vb=IS∙R3→Vb=100×10-3∙68

Vb=6.8 V

El voltaje entre las terminales A y B de la fuente de corriente es el resultado de restar Vb a Va.

VAB=Va-Vb→VAB=4.96-6.8

VAB=-1.84 V

Sección 9-3 Método de la corriente en lazos

17. Con el método de la corriente en lazos, determine las corrientes en los lazos que aparecen en la figura.

Paso 1. Se asignará una corriente en el sentido de las manecillas del reloj alrededor de cada lazo no redundante. El número de asignaciones de corrientes de lazo debe ser suficiente para incluir las corrientes que circulan a través de todos los componentes del circuito.

I2

I1

Paso 2. Indicar las polaridades de las caídas de voltaje en cada lazo con base en las direcciones de corriente asignadas.

-

+

-

+

+

-

I2

I1

Paso 3. Aplicar la ley del voltaje de Kirchhoff alrededor de cada lazo. Cuando más de una corriente de lazo pasa a través de un componente, se deberá incluir su caída de voltaje. Esto produce una ecuación para cada lazo.

Para I1 tenemos,

-2-4-560I1-I2-1000I1=0

1560I1-560I2=-6    para el lazo 1

Para I2 tenemos,

-6-820I2-560I2-I1+4=0

560I1-1380I2=2   para el lazo 2

Paso 4. Resolver las ecuaciones resultantes para las corrientes de lazo.

1560I1-560I2=-6

560I1-1380I2=2

Para resolver este sistema de ecuaciones se utilizó la calculadora matrixcalc.org dando como resultados:

I1=-5.11 mA

I2= -3.52 mA

En la calculadora se ingresó una matriz de 2x3 donde x1 y x2 son los valores de I1 y  I2 respectivamente.

19. Determine los voltajes y sus polaridades apropiadas en cada uno de los resistores mostrados en la figura.

Utilizando los valores de las corrientes I1 y I2 obtenidas en el ejercicio 17 y la Ley de Ohm tenemos.

I1=-5.11 mA y I2=-3.52 mA  ; I=VR→V=I∙R

Entonces,

VR1=I1∙R1→VR1=-5.11×10-3∙1000

VR1=- 5.11 V

∴ VR1= 5.11 V

VR2=I2∙R2→VR2=-3.52×10-3∙820

VR2=- 2.89 V

∴ VR2= 2.89 V

Para determinar el voltaje de R3 ya que se encuentra afectado por I1 y I2 usamos la siguiente formula:

VR3=I2-I1∙R3→VR3=-3.52×10-3--5.11×10-3∙560

∴ VR3=890 mV

21. Resuelva para las corrientes de lazo en la figura con su calculadora.

De la figura obtenemos las siguientes ecuaciones:

57IA-10IB=1.5

10IA-41.7IB+4.7IC=3

4.7IB-19.7IC=-1.5

Para resolver este sistema de ecuaciones se utilizó la calculadora matrixcalc.org dando como resultados:

IA=15.6 mA

IB= -61.3 mA

IC=61.5 mA

En la calculadora se ingresó una matriz de 3x4 donde x1,  x2 y x3 son los valores de IA,  IB y IC respectivamente.

23. Determine el voltaje entre las terminales del puente abierto, A y B, en la figura.

Paso 1. Asignamos 2 corrientes I1 y I2 en sentido de las manillas del reloj.

I2

I1

Escribimos las ecuaciones de los lazos.

Lazo 1: 8-10I1-4.7I1-I2-2.2I1-I2=0

16.9I1-6.9I2=8

Lazo 2: -4.7I2-I1-2.2I2-I1-3.9I2-8.2I2=0

6.9I1-19I2=0

Para hallar I1 y I2 se utilizó la calculadora  matrixcalc.org dando como resultados:

I1=556 mA

I2=202 mA

Para hallar el voltaje en el nodo A y nodo B usamos la ley de Ohm.

VA=IR4∙R4→IR2=I1-I2→IR4=0.556-0.202→IR4=354 mA

VA=0.354∙2.2→VA=0.7788 V

VB=IR5∙R5→VB=I2∙R5→VB=0.202∙3.9

VB=0.7878 V

Por lo tanto el voltaje entre A y B es,

VAB=VA-VB→VAB=0.7788-0.7878

∴ VAB=-9 mV

25. Escriba las ecuaciones de lazo en la forma estándar para el circuito puente T mostrado en la figura,

Una vez asignadas las corrientes en los respectivos lazos las ecuaciones son:

Para el lazo 1:  -680IA-1500IA-IB-3300IA-IB=0

Para el lazo 2:  15-3300IB-IA-820IB-IC=0

Para el lazo 3:  -2200IC-1500IC-IA-820IC-IB=0

Reacomode las ecuaciones en la forma estándar:

Para el lazo 1:  5480IA-3300IB-1500IC=0

Para el lazo 2:  3300IA-4120IB+820IC=-15

Para el lazo 3:  1500IA+820IB-4520IC=0

Sección 9-4 Método del voltaje en nodos

VA

27. ¿Cuáles son los valores de corriente de rama en la figura? En cada rama, muestre la dirección real de la corriente.

I1

I3

I2

Paso 1. Se toma al Nodo A como nodo de referencia y aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff.

Iin=Iout

I1+I2=I3

Paso 2. Se expresan las corrientes en función de voltajes de circuito utilizando la ley de Ohm.

I1=V1R1=VS1-VAR1

I2=V2R2=VS2-VAR2

I3=V3R3=VARe1

Paso 3. Se sustituye estas equivalencias en la ecuación de la corriente y se obtiene.

VS1-VAR1+VS2-VAR2=VARe1

Reemplazado los valores proporcionados por la figura tenemos,

30-VA82+40-VA68=VA47+100

Entonces,

3082-VA82+4068-VA68=VA147

VA147+VA68+VA82=3082+4068→VA1147+168+182=665697

∴VA= 28.31 V

Ahora con el voltaje hallado se puede encontrar la corriente en cada rama.

I1=30-28.3182→I1=20.6 mA

I2=40-28.3168→I2=172 mA

I3=28.3147+100→I3=192 mA